报告编号： {{report.code}}

检 测 报 告

产 品 名 称      {{order.sample}}

型 号 规 格         {{models}}

委 托 单 位      {{custom.company}}

报告发布日期       {{createTime}}

中天通信技术有限公司检测中心

声  　　明

一、本实验室保证检测的公正性、独立性和诚实性，对检测结果负责。

二、本报告无本检测中心“检验专用章”或“公章”无效；本报告无编制或主检、审核人、批准人签字无效；本报告涂改无效。

三、未经本检测中心书面批准，不得部分复制（完整复制除外）本报告。复制报告未重新加盖本检测中心“检验专用章”或“公章”无效。

四、检测报告中：“—”表示不适用，“/”表示未检测，“*”表示分包检测项目。

五、一般情况下，送样委托类检验结果仅对所检样品负责。

六、若对该报告若有异议，请收到本报告之日起十五日内向本检测中心提出，以便及时处理和解决。

七、本报告各页均为报告不可分割的部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其它用途，由此造成的后果，本检测中心不负担相应的法律责任。

本检测中心通讯资料

地址：江苏省南通市经济开发区齐心路86号

邮编：226016

邮箱：zttx-tc@chinaztt.com

电话：0513-89191927-826

检 测 报 告

| 样品名称 | {{order.sample}} | 型号/规格 | {{models}} |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托部门 | {{departLims}} | 样品数量 | {{sampleSize}} |
| 样品状态\描述 | 样品初始状态完好，符合检验要求。 | 样品编号 | {{sampleCode}} |
| 送样人员 | {{order.prepareUser}} | 委托单编号 | {{order.entrustCode}} |
| 来样日期 | {{getTime}} | 检测日期 | {{insTime}} |
| 检测依据 | {{standardMethod}} |  |  |
| 判定依据 | / |  |  |
| 检测结论 | 1、根据委托方要求，应检{{productSize}}项； 2、允许不支持项0项； 3、判定：无关项：{{productSize1}}项； 参考项：0项； 不合格项{{productSize2}}项； 合格项：{{productSize3}}项。 检测报告专用章 {{createTime}} |  |  |
| 备 注： | {{order.remark}} |  |  |

批准 ：   审核 ：   编制 ：

- 检 验 情 况 一 览 表

| 序号 | 检验项目 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1-6 | 环境试验前电路参数 | 合格 |
| 环境试验：振动试验、高低温循环、冲水试验，跌落试验、运输试验 |  |  |
| 7-18 | 环境试验后电路参数 | 合格 |
| 19-78 | 辐射方向图参数 | 不合格 |
| 以下空白 |  |  |

- 测 试 结 果

封胶后电路参数

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 |  | 检验结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频段：820-960MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电压驻波比 | / | ≤1.5 |  | 端口 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |  | 最差值 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.21 |
| 2 | 隔离度 | dB | ≤-26 |  | 最差值 | -29.2 |  | -29.3 |  |
| 3 | 互调 | dBm | ≤-100 | 900M | 0° | -130 | -125 | -123 | -124 |
|  |  |  |  |  | 5° | -128 | -127 | -123 | -125 |
|  |  |  |  |  | 10° | -127 | -124 | -124 | -124 |
| 频段：1710-2170MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电压驻波比 | / | ≤1.5 |  | 端口 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |  | 最差值 | 1.32 | 1.38 | 1.30 | 1.36 |
| 5 | 隔离度 | dB | ≤-26 |  | 最差值 | -27.3 |  | -27.9 |  |
| 6 | 互调 | dBm | ≤-100 | 1800M | 0° | -127 | -128 | -122 | -128 |
|  |  |  |  |  | 5° | -126 | -125 | -120 | -130 |
|  |  |  |  |  | 10° | -123 | -128 | -123 | -130 |

高低温、振动、淋雨、跌落试验后电路参数

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 |  | 检验结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频段：820-960MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电压驻波比 | / | ≤1.5 |  | 端口 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |  | 最差值 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.19 |
| 8 | 隔离度 | dB | ≤-26 |  | 最差值 | -29.7 |  | -30.0 |  |
| 9 | 互调 | dBm | ≤-100 | 900M | 0° | -119 | -120 | -120 | -117 |
|  |  |  |  |  | 5° | -120 | -119 | -121 | -118 |
|  |  |  |  |  | 10° | -118 | -118 | -119 | -119 |
| 频段：1710-2170MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 电压驻波比 | / | ≤1.5 |  | 端口 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |  | 最差值 | 1.26 | 1.35 | 1.28 | 1.36 |
| 11 | 隔离度 | dB | ≤-26 |  | 最差值 | -27.3 |  | -28.1 |  |
| 12 | 互调 | dBm | ≤-100 | 1800M | 0° | -130 | -120 | -127 | -121 |
|  |  |  |  |  | 5° | -129 | -127 | -125 | -125 |
|  |  |  |  |  | 10° | -128 | -125 | -124 | -127 |

加严高低温、振动、运输试验电路参数

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 |  | 检验结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频段：820-960MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 电压驻波比 | / | ≤1.4 |  | 端口 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |  | 最差值 | 1.21 | 1.23 | 1.24 | 1.22 |
| 14 | 隔离度 | dB | ≤-28 |  | 最差值 | -28.5 |  | -28.6 |  |
| 15 | 互调 | dBm | ≤-110 | 900M | 0° | -125 | -120 | -122 | -117 |
|  |  |  |  |  | 5° | -126 | -120 | -125 | -116 |
|  |  |  |  |  | 10° | -129 | -121 | -124 | -115 |
| 频段：1710-2170MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 电压驻波比 | / | ≤1.4 |  | 端口 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |  | 最差值 | 1.23 | 1.25 | 1.36 | 1.33 |
| 17 | 隔离度 | dB | ≤-28 |  | 最差值 | -28.2 |  | -28.2 |  |
| 18 | 互调 | dBm | ≤-110 | 1800M | 0° | -133 | -134 | -133 | -133 |
|  |  |  |  |  | 5° | -125 | -134 | -133 | -133 |
|  |  |  |  |  | 10° | -126 | -134 | -134 | -133 |

环境试验条件

| 项目 | 试验要求 |
| --- | --- |
| 淋雨试验 | 雨强度：1000mm/h±150mm/h 喷水方向：顶面、至少两个侧面 转速：360度/分 时间：2h |
| 振动试验 | 频率：5Hz-200Hz 交越频点：9Hz 单振幅：3.1mm（5Hz～9Hz），10m/s²（9Hz～200Hz） 两个互相垂直轴上：X、Y两个轴向 各振动时间：5个循环 谐振点驻留振动：10m/s² 谐振点试验时间：1min |
| 高低温循环试验 | 低温限制：-40℃ 高温限制：+60℃ 温度变化速率：1℃/min 持续试验时间：高低温平衡点均持续3h 循环次数：5次 |

- 检验样品信息

- 样片照片

{{?images}}

- {{@url}}

{{/images}}

- 2、样品编号及对应产品序列号

| 样品编号 | 对应产品序列号 |
| --- | --- |

{{?sampleList}}

| {{sample_code}} | / |
| --- | --- |

{{/sampleList}}

- 测试仪表

| 序号 | 仪器设备 | 型号 | 编号 | 校准有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

{{?deviceList}}

| {{_index+1}} | {{device_name}} | {{specification_model}} | {{management_number}} | {{latest_traceability}} |
| --- | --- | --- | --- | --- |

{{/deviceList}}

| 检验说明： 无 |  |
| --- | --- |
| 测试地点 | 中天通信技术有限公司检测中心 |
| 测试时间 | {{insTime}} |

——本页以下空白——